- 掌式超声显像诊断仪技术参数

1.标准配置：主机一台，浅表探头1个 ，终端显示器一台

- 2.系统开机时间：≤12秒；

- 3.全触控屏操作，独立显示器：手机，平板，电脑等智能终端；

- 4.主机内含操作按键，快速实现冻结/解冻；

- 5.内置WiFi功能, 实现图像与数据无线传输（同时支持USB传输）；

6. Wifi类型：802.11n/2.4G/5G双频450Mbps

7. 探头与主机连接方式：wifi无线连接

- 8.探头可更换：一台主机支持更换探头种类≥6种；

- 9.探头具有热拔插更换功能:在开机状态下,冻结后直接更换探头，并快速自动识别相应探头，进入相应检查类型；

- 10.支持图像模式：B、B/M、Color、PW，PDI；

- 11.动态范围：40dB-110dB可调；

- 12.TGC：≥8段；

- 13.图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪

14.扫描深度：20/40/60/100mm，可调

15.增益：30db-105db

16.图像帧频：18f/s

17.探头频率：7.5/10MHz

18.穿刺辅助功能：平面内穿刺引导线功能，平面外穿刺引导

19.电影回放：手动和自动回放，可设置回放帧数为100//200//500//1000

- 20.兼容各种操作系统：Android(安卓)、Windows(微软) IOS；

- 21.支持检查类型：腹部、肾脏、妇科、产科、颈动脉、血管、心脏等

- 22.穿刺引导线数量：≥2条；

- 23.WiFi传输距离≥10m；

- 24.穿刺引导线数量：≥2条；

25.测量功能：距离、面积、周长、心率、产科